	
	Стол ученический двухместный регулируемый столешница ударопрочный пластик каркас труба плоскоовальная 40х20/45х25

	
	

	Модель: 
	№2-4 №3-5 №4-6 №5-7
	
	

	Размер столешницы
	1200х500 мм 
	
	

	Угол наклона столешницы
	Да  / Нет 
	
	

	Толщина столешницы 
	Столешница изготовлена методом литья под давлением (впрыска расплава полимера в литьевую форму с последующим его охлаждением) на ТПА. Пластик ударопрочный ABC 25 мм в профиле, с закладными М6 гайками 7 шт для крепления к металлокаркасу стола. Ребра жесткости по периметру и центру столешницы. 
	
	

	Материал экрана
	а) ЛДСП 16 кромка ПВХ 1 мм в цвет столешницы серый
б) Металлический перфорированный в цвет металлокаркаса 
	
	

	Скругление углов столещницы
	Закругленными углами по умолчанию всегда
	
	

	Эргономичный вырез 
	Да 2 шт. (столешницы изготовлены с эргон. вырезом и желобом под письменные принадлежности)
	
	

	Выбор кромки ПВХ
	Столешница ударопрочный пластик ABC без кромки 
	
	

	Выбор цвета столешницы
	В наличии Серый 
	
	

	Выбор цвета металлокаркаса полимерно порошковая окраска
	Серый / черный / коричневый / цветной 
	
	

	Варианты крепления столешницы
	Болт мебельный с закладные футорки без выступания на рабочей поверхности.
	
	

	Регулировка высоты стола
	Телескопическая с использованием пластиковой переходной втулкой
	
	

	Дополнительное ребро жесткости под столешницей
	Труба металл 20х20/25х25 мм 
	
	

	Полка под письменные принадлежности
	Может комплектоваться полкой под письменные принадлежности ЛДСП 16 мм. 
	
	

	Дополнительная перекладина под ноги
	Труба 25х25 мм. только на металлокаркас из профильной трубы 25х25 мм. 
	
	

	Лоток под письменные принадлежности 
	Есть 2 шт.
	
	

	Вес / объем
	15 кг / 0.035 м/куб
	
	


