ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации

Стул ученический ШС регулируемый по   высоте (круглая труба, фанера)

Изделие изготовлено в соответствии с ГОСТ 22046-2016, ТР ТС 025/2012 Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.НВ93. В.01803/22

Варианты исполнения:	ШС 3–5 группа роста

ШС 4–6 группа роста

ШС 5–7 группа роста

По ТЗ заказчика

Назначение и описание изделия

Стул ученический ШС предназначен для сидения.

Область применения – оснащение учебных классов, кабинетов образовательных учреждений и других помещений.

Каркас стула разборный. Верхняя и нижняя части каркаса сварные, изготовлены из стальной трубы.

Каркас имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Спинка и сиденье изготовлены из фанеры толщиной 9 мм,  Поверхность покрыта лаком – практичная в эксплуатации.

Размер сиденья: 380х385 мм. Размер спинки: 380х130 мм.

Регулировка высоты

Регулировка высоты стула обеспечивается телескопическим движением труб верхней и нижней части каркаса через пластиковую переходную втулку.

Для того, чтобы изменить высоту стула необходимо выкрутить 4 винта М6 (по два винта на каждой опорной стойке). Затем поднять (опустить) верхнюю часть стула до совпадения резьбовых отверстий верхней части с отверстиями нижней части,зафиксировать верхнюю часть с помощью четырех винтов М6.

| Группа роста | Средний рост ученика, мм | Высота сиденья, мм |
| --- | --- | --- |
| 3 – 4 – 5 | 1350 – 1500 – 1650 | 340 – 380 – 420 |
| 4 – 5 – 6 | 1500 – 1650 – 1800 | 380 – 420 – 460 |
| 5 – 6 – 7 | 1650 – 1800 – 1900 | 420 – 460 – 500 |

Характеристики по вариантам исполнения

Правила по эксплуатации мебели

- Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 22046 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10ºС и не выше +35°С, и относительной влажностью 45 – 70%.

- Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.

- Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

- Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.

- Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

- Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.

- Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.

- Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за фанерой

- Изделия из фанеры удобно и быстро очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами.

- При загрязнении достаточно обработки поверхности салфеткой, смоченной в мыльном растворе комнатной температуры. Можно применять и обычный стиральный порошок для ручной стирки. Затем нужно протереть изделие бархатной тряпочкой, использовав при этом специальный силиконовый блеск.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

  - покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;

  - обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;

  - обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

07.06.2026 г.

ИП Терешкин В.Л.