| № | Наименование оборудования. Характеристика | Цена/шт | Кол – во. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол ученический двухместный регулируемый по высоте: Стол ученический двухместный регулируемый по высоте (р.гр. №1-3 №2-4, №3-5, №4-6) с закругленными углами столешница 1200х500мм; столешница и задний экран выполнены из лакированной фанеры сорт 2/3 16 мм класса эмиссии Е1 с пониженным содержанием формальдегидных смол; цвет светлый бук, крепление столешницы должно быть потайное (снизу); по одному крючку для портфелей с левой и правой стороны стола; каркас металлический, окрашенный износостойкой порошковой краской светло-серого цвета; каркас из квадратной трубы 25*25 мм; высота стола фиксируется двумя болтами/гайками на каждой ножке; все открытые торцы металлокаркаса должны быть снабжены пластиковыми заглушками черного цвета. Регулировка высоты соответствует СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Вес 18 кг. Объем 0,035 куба. Сертификаты соответствия и артикул производителя с указанием наименования и даты производства на каждой еденице изделия. |  |  |  |
| 2 | Стул ученический регулируемый по высоте: Стул для учащихся ростовой группы 4-6 в образовательных учреждений общего типа. Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры, толщиной не менее 9мм. покрытые лаком не менее чем на 3 слоя и имеют эргономичные выжимы, крепление к металлическому каркасу сквозное на болты меебльные ГОСТ 7801 с усом. Металлический каркас изготовлен из электросварной трубы квадратного сечения 25х25мм., окрашен износостойкой порошковой краской светло-серого цвета. Механизм регулировки высоты стула выполнена внизу каркаса и имеет П-образную форму, Регулировка ТИП А. Без сварных стыков. Вес 4 кг. Объем 0,035 куба. Сертификаты соответствия и артикул производителя с указанием наименования и даты производства на каждой еденице изделия. |  |  |  |
| 3 | Стул ученический регулируемый по высоте: Стул для учащихся ростовой группы 4-6 в образовательных учреждений общего типа. Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры, толщиной не менее 9мм. покрытые лаком не менее чем на 3 слоя и имеют эргономичные выжимы, крепление к металлическому каркасу сквозное на болты меебльные ГОСТ 7801 с усом. Металлический каркас изготовлен из электросварной трубы квадратного сечения 25х25мм., окрашен износостойкой порошковой краской светло-серого цвета. Механизм регулировки высоты стула выполнена внизу каркаса и имеет П-образную форму, Регулировка ТИП А. Без сварных стыков. Вес 4 кг. Объем 0,035 куба. Сертификаты соответствия и артикул производителя с указанием наименования и даты производства на каждой еденице изделия. |  |  |  |
| 4 | Стол ученический одноместный регулируемый по высоте №2-4 №3-5 №4-6 Столешница МДФ 16мм. 500х600мм. Профрезерованный желоб под письменные принадлежности. Пенка ПВХ 0,4 мм. цвет светлый бук, крепление столешницы должно быть потайное (снизу); по одному крючку для портфелей с левой и правой стороны стола; каркас металлический, окрашенный износостойкой порошковой краской светло-серого цвета; каркас из квадратной трубы 25*25 мм; высота стола фиксируется двумя болтами/гайками на каждой ножке; все открытые торцы металлокаркаса должны быть снабжены пластиковыми заглушками черного цвета. Регулировка высоты соответствует СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Вес 14 кг. Объем 0,035 куба. Сертификаты соответствия и артикул производителя с указанием наименования и даты производства на каждой еденице изделия. |  |  |  |